技术标准与要求：

| 序号 | 名称 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医护对讲访客主机 |  | 1.参数: 采用拉丝铝面板，内置摄像头、刷卡模块IP等级：IP54(IP55) 1、呼叫对讲：支持一键呼叫护士站管理机并双工 对讲。2、门锁控制：支持IC刷卡功能，可通过刷卡开启 门锁或呼叫护士站管理机开锁。3、录音录像：可对通话 过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至管理 机。与现有后台无缝对接。 | 2 |
| 2 | 一体式门禁主机 |  | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：209.2*110.5*24mm； 设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg 与现有后台无缝对接。 | 2 |
| 3 | 配套件 |  | 电源适配、门磁锁、license | 4 |
| 4 | 摄像头 |  | 摄像机利旧安装 | 50 |
| 5 | 硬盘录像机 |  | 8路硬盘录像机带6t硬盘 主处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式Linux操作系统 操作界面 Web，本地GUI 前智能分析 支持前智能周界防范、智能动检 周界防范 前智能：支持； 周界前智能性能（路数） 4路 智能预览（周界） 1.支持显示检测规则框； 2. 智能面板：显示物体类别（人、车）、事件类型、事件触发时间、抠图，不支持属性； 3. 统计：分别统计人数，车辆数；最多显示50条历史抓拍图片，支持关联回放事件前后10秒录像； 4. 面板过滤：支持根据面板类型过滤面板； 智能回放（周界） 1.检索条件：通过通道、时间、事件类型、目标类型检索图片 ； 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，导出excel、图片（全景图）， 备份视频和图片（全景图） ； 3. 抓拍库容量：70万。 通用行为分析 1. 前智能：支持4路 2. 支持绊线入侵、区域入侵、物品遗留、物品消失、停车检测，人员聚集、快速移动、徘徊检测、穿越围栏 3. 支持检测规则绘制；支持联动录像、抓图、本地外报警输出、语音、蜂鸣、日志记录等 智能预览（通用行为分析） 通道视频中支持叠加规则线和检测框； 智能回放（通用行为分析） 1. 检索条件：通过通道、类型、开始时间和结束时间检索图片； 2. 功能：支持检索结果关联回放事件前后10秒录像，支持检索结果导出excel、视频、图片； 3. 历史库容量：70万。 智能动检前智能性能 4路 智能预览（智能动检） 检测跟踪框：支持配置跟踪框 接入路数 10路 网络带宽 80Mbps接入、80Mbps存储、60Mbps转发 分辨率 8MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；D1 解码能力 1路8MP@30fps;2路5MP@30fps;3路4MP@30fps;6路1080p@30fps; 视频输出 1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持同源； 画面分割 1/4/8/9/16 三方摄像机接入 Onvif、RTSP、GB28181 视频压缩标准 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264 音频压缩标准 PCM/G711A/G711U/G726/AAC 网络协议 HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、 DHCP、DNS、DDNS、FTP、主动注册 手机接入 云联APP 接入标准 ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK、GB28181 浏览器 Chrome、IE9以上、firefox 多路回放 最大支持8路回放 录像方式 支持手动录像、报警录像、动态检测录像、定时录像、智能录像 备份方式 外接USB存储设备 回放方式 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放 普通报警 支持动检、视频遮挡、视频丢失、PIR报警等 异常报警 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、网络安全异常 智能报警 支持周界防范报警、SMD报警 报警联动 录像、抓图、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件 音频输入 1路，RCA接口 音频输出 1路，RCA接口 硬盘接口 1个SATA, 最大16T USB接口2个，1个前置USB2.0接口、1个后置USB2.0接口 HDMI接口1个 VGA接口1个 网络接口1个（10M/100M以太网口，RJ-45） 供电方式DC12V，1.5A 功耗小于等于10W（不含硬盘，空载） 净重0.78kg（不含硬盘） 毛重1.33kg（不含硬盘） 产品尺寸260.0mm×231.2mm×47.6mm（宽×深×高） 包装尺寸334.0mm×89.0mm×314.0mm（宽x深x高） 工作温度-10℃~+55℃ 储存温度0℃～+40℃ 工作湿度10%～93%RH（无凝结） 储存湿度30%～85%RH（无凝结） 工作海拔3000m 安装方式 机架安装（需另购机柜托盘）/台式安装 单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：5400RPM； 硬盘接口：SATA | 3 |
| 6 | 交换机 |  | 8口POE 交换容量26Gbps 包转发率19.35Mpps 业务端口/槽位描述 Port 1-8:8 × RJ-45 10/100/1000Mbps（PoE） Port 9:1 × RJ-45 10/100/1000Mbps Port 10:1 × SFP 1/2.5Gbps 工作温度 0℃～+40℃ 工作湿度 10%～90%RH（无凝结） 储存温度 -40℃～+70℃ 储存湿度 5%～95%RH（无凝结） 供电方式 内置电源：AC220VAC 50/60Hz 1.2A 标配电源 功耗 空载功耗：3.7W； 满载功耗：75W 静电防护 空气：8kV； 接触：6kV 雷电防护 共模：4kV； 差模：0.5kV 净重0.709kg 毛重0.87kg 产品尺寸186mm×150mm×43mm（长×宽×高） 包装盒尺寸208mm×200mm×50mm（长×宽×高） 外壳材料：钣金 安装方式 壁挂式安装，桌面式安装 支持PoE PoE功率 Port 1-8≤30W，总功率≤65W PoE协议 IEEE 802.3af；IEEE 802.3at PoE供电线序 1,2,（V-）,3,6,（V+） 远距离PoE传输 盒式 拨码开关 标准交换：相当于普通交换机，所有端口都能互通； PoE看门狗：端口1-8实时监听流量状态，2min内无流量重启PoE供电； 远距离供电：250m远距离传输，供电口将降速至10Mbps（实际传输距离与连接终端/网线类型和状态相关，建议优选六类网线）； PoE端口数8个 接入电口8个 上行电口1个 上行光口1个 电口速率10/100/1000Mbps 光口速率1/2.5Gbps 上行电口速率10/100/1000Mbps 上行光口速率1/2.5Gbps 最大支持电源数量1 包缓存大小3Mbit 巨型帧9K Byte MAC表大小2K 通信标准 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE802.3ab | 3 |
| 7 | 施工 |  | 含电源线、网线、安装、调试、集成等 | 58 |