- 鄂尔多斯市中心医院

- 院内招采文件

- 卫生应急个人携行包等项目

- 2025年11月5日

- 项目信息

- 一、商务条款                                       货币单位：元

| 序号 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ① | 卫生应急——个人携行包 | 户外用具单元、救生用品单元、专业防护单元、洗漱用品单元、办公文具单元、饮食用具单元、应急食品单元、快干内衣单元、选配装备单元、外挂单元(帐篷)、外挂单元(睡袋)、外挂单元(防潮垫)、主背囊、外挂单元包、外挂安全帽包、外置防雨罩、外挂服装包、腰包、内部单元包. | 包 | 116 | 3500 | 406000 |
|  | ② | 输输注药供背囊 | 空包 | 包 | 50 | 440 | 22000 |
|  |  | 总价合计 |  |  |  |  | 428000 |
| 2 |  | 交付使用时间 | 合同签订后按需15日内送货到总务库房 |  |  |  |  |
| 3 |  | 质保期 | 一年 |  |  |  |  |
| 4 |  | 合同期 | 一年 |  |  |  |  |
| 5 |  | 付款方式 | 验收合格后60日内付款 |  |  |  |  |
| 6 |  | 交付地点 | 鄂尔多斯市中心医院 |  |  |  |  |

- 项目概况

- 项目基本情况介绍：在鄂尔多斯市建设自治区级紧急医学救援基地，建设紧急医学救援基地需组建市级综合性医疗应急队伍，我市已确定市中心医院为紧急医学救援基地，并成立了116人的综合医疗应急队伍，配备后勤保障装备。拟对应急物资-个人携行包进行采购。

- （2）技术参数和要求（功能和质量）

附表1：个人携行包

| 参数性质 | 编号 | 基础配置 |  |  | 参数 | 图片（供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 逃生绳 | ф8mm×10m | 1 根 | 1.材质：涤纶，32股 2.颜色：白色 3.规格：ф8mm×10m，带双钩 4.钩子材质：钢构 5.技术要求：断裂强力：6395N |  |
|  | 2 | 防切割手套 | —— | 1 个 | 1.防切割手套 2.防割材质，耐磨、耐腐蚀、使用寿命长。 3.松紧收口设计，方便佩戴，不易脱落。 4.透气性强，吸汗耐热，穿戴舒适。 |  |
|  | 3 | 多功能军刀 | —— | 1 把 | 1.外观：2CR13不锈钢材质，长度为9cm，表面整洁无锈点，2.功能要求：具有拔木塞钻.去鳞刀.木锯.切刀.开罐器.起瓶器.缝纫孔.指甲锉.十字螺丝刀.锥子.剪刀等多种功能 3.黑色牛津袋包装， |  |
|  | 4 | 手摇充电器 | 收音机 | 1 个 | 1.手摇发电对电筒内置电池充电储能，当电量不足或有条件时，可用 USB接口线Type-C输入充电，当家用紧急或户外缺电时，可启动手摇自发电方式补充电能，储能电池80mAh(默认镍氢电池80mAh，可按需扩容最高300mAh)。 2.移动电源输出功能：充电线连接 USB 输出接口可对手机进行手摇充电，可即插即充。 3.照明性能指标：最高光通量≥8Lm,手摇1 分钟三灯照明时间≥20min。 4.收音机功能：音量声音洪亮，音质清晰，FM 调频接收频率范围 87.5-108 MHz，手摇 1 分钟收音时间≥5min。 5.报警功能：在任何紧急状态下，一键启动报警，喇叭输出响亮的报警声，报警响度≥60dB,手摇 1 分钟报警时间≥60S。 6.产品符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008相关标准要求，适应高温/低温贮存环境要求。 |  |
|  | 5 | 安全反光带 | —— | 5 个 | 1.反光材料 |  |
|  | 6 | 荧光棒 | —— | 2 支 | 1.型号：6寸带钩； 2.材质：环保无毒塑料/荧光液； 3.规格：15*1.5cm； 4.重量：≥20g； |  |
|  | 7 | 电子体温计 | —— | 1 支 |  |  |
|  | 8 | 玻璃体温计 | —— | 1 支 |  |  |
|  | 9 | 打火石 | —— | 1 个 | 1.材质：实心镁合金材质 2.颜色：黑色 3.打火石全长10cm，其中外露部分为7cm，手柄3cm。φ0.8cm。 4.多功能刮板：铁质两面带标尺刮板.刮锯.开瓶器。尺寸：20mm*75mm。 5.尼龙挂绳，携带方便 6.使用含7种金属的镁合金；高达20000次的划燃次数；可以产生高达3000摄氏度（5500华氏度）的火花 7.克重：46g |  |
|  | 10 | 防风防水火柴 | —— | 1 筒 | 1.防风.防水，不易自燃,安全性能强。保证药头入水2分钟不化，擦干后能马上点燃，火柴燃烧时长不少于6秒，火柴防二级风设计，从里到外的防水设计，火柴和磷片都有防水 层。 2.包装规格：10支/桶，高56mm,直径29mm。 3.规格尺寸：火柴长度：50mm左右,药头长度：≥20mm左右。 |  |
|  | 11 | 高频救生哨 | —— | 1 个 | 1.采用优质铝合金材料制作而成 2.规格尺寸：外径：11.8mm。内径：9mm。长度为6.2cm 3.颜色：蓝色 4.配件：便携钥匙扣 5.类型：无内核高频救生哨 |  |
|  | 12 | 瞬冷冰袋 | 120g | 2 袋 | 1.由降温物质和外套组成。降温物质为尿素，主要由碳酰胺.纯净水组成。外套由PE复合尼龙制成。 2.规格：120g/袋，独立包装，非无菌提供 3.冷敷性能：在环境温度20-25℃，相对湿度范围35%-85%的条件下，冰袋表面温度从开始制冷升至15℃时的持续时间≥15min；冰袋从开始制冷的40S内，制冷温度应＜6℃。 4.耐压性能：冰袋应承受20kg压力，持续时间为5分钟，无渗漏，无破裂。 5.冰袋表面应整洁，封口光滑，不允许有损伤.渗漏异物附着；包装外观：标志及字迹清晰.准确;无霉点，异味。 |  |
|  | 13 | 急救毯 | 160cm×210cm | 1 块 | 1.在紧急情况下起到防寒保暖作用； 2.材质PET； 3.颜色：金.银双色； 4.厚度为12μm 5.尺寸：160*210cm。 |  |
|  | 14 | 驱避剂 | —— | 1 个 | 1.有效成分及含量：避蚊胺 15% 2.净含量：50ML 3.驱蚊时间：≥6小时 4.驱蚊范围：趋避蚊.蜱虫.跳蚤等。 |  |
|  | 15 | 太阳镜 |  | 1 个 | 具备阻挡紫外线、减少强光刺激、遮脸、减少眩光和适应特定环境的功能。 |  |
|  | 16 | 风镜(护目镜) |  | 1 个 | 具备防雾功能。 |  |
|  | 17 | 头灯 |  | 1 个 | 1.尺寸：56*27mm 2.重量：约45g 3.电池：大容量锂电池 4.充电方式：USB快充 5.材质：高强度ABS 6.续航：3-5小时 7.灯光：强-中-弱 8.感应：挥手感应 9.防水性能：生活级防水 |  |
|  | 18 | 强光手电 | —— | 1 个 | 1.电压：DC3.7V 2.额定功率：7W 3.材质：铝合金 4.灯芯：LED 5.档位：强光-中光-弱光-爆闪-SOS 6.适用电池：18650 7.工作时间：约3H 8.充电时间：约3H 9.防跌落：1m 10.防水等级：IP44 11.尺寸：132x32x24mm 12.重量：82g 13.配件：尾绳、Type-C充电线、说明书、电池。 |  |
|  | 19 | 多功能防水袋 | —— | 1 个 | 1.500D涂胶防水面料，轻薄环保面料，工作细密、卡扣设计 2.容量:10L 3.可视化窗口，方便拿取 |  |
|  | 20 | 雨衣 | —— | 1 件 | 1.材质：春亚纺面料，PVC胶 2.布料厚度：0.22mm 3.款式：分体式 4.颜色：黑色 5.包装尺寸：30*8*5cm 6.防水门襟 罗纹袖口 透气内里 顺滑拉链 7.前胸后背反光条设计 8.尺码：M-4XL |  |
|  | 21 | 吊床 | —— | 1 个 | 1.尺寸：185cm*80cm 2.材质：加厚帆布300g 3.承重：120kg |  |
|  | 22 | 笔记本 | —— | 1 个 | - 尺寸10*15cm 2.封面由插口式，透明PVC膜保护 3.内文材质：双胶纸。 4.装订方式：缝线胶装 5.整体克重约77.8g |  |
|  | 23 | 便签本 | —— | 2 个 | 纸质，可粘贴 |  |
|  | 24 | 圆珠笔 | —— | 2支 | - 线幅：0.7mm 2.尺寸：约135*10mm 3.球珠：碳化钨球珠 4.款式：按动式设计 |  |
|  | 25 | 记号笔 | —— | 2 个 | 黑色 |  |
|  | 26 | 荧光笔 | —— | 1 个 | 1.形状：斜头 2.颜色：6色 |  |
|  | 27 | 医用透气胶带 | 1.25cm×500cm | 1 卷 | - 采用无纺布.压敏胶制作而成 2.规格：1.25cm×500cm 3.剥离强度：≥1.2N/cm 4.持粘性：≤2.5mm 5.水蒸气透过性：每24h的水蒸气渗透应不少于500g/㎡ 6.应采用医用淋膜纸.医用透析纸独立包装，产品标识符合医疗器械行业规定，规格为1卷/袋。 |  |
|  | 28 | 小夹子 | —— | 2 个 | 材质：金属 |  |
|  | 29 | 写字板 | —— | 1 个 | 1.A4带钩 |  |
|  | 30 | 5号电池 | —— | 4 个 | 5#电池 |  |
|  | 31 | 7号电池 | —— | 4 个 | 7#电池 |  |
|  | 32 | 沐浴乳 | —— | 1 瓶 | 洗漱套装 |  |
|  | 33 | 洗发乳 | —— | 1 瓶 |  |  |
|  | 34 | 牙膏 | —— | 1 只 |  |  |
|  | 35 | 牙刷 | —— | 1 只 |  |  |
|  | 36 | 肥皂 | —— | 1 个 | 净含量15g |  |
|  | 37 | 小方巾 | —— | 1 块 | 规格：30cmx30cm |  |
|  | 38 | 梳子 | —— | 1 个 | 折叠式 |  |
|  | 39 | 镜子 | —— | 1 个 | 1.材质:塑料、玻璃 2.尺寸:7cm 3.规格:1个装 |  |
|  | 40 | 剃须刀 | —— | 1 把 | 剃须套装 |  |
|  | 41 | 剃须膏 | —— | 1 个 |  |  |
|  | 42 | 防晒霜 | —— | 1 个 | 规格：50g |  |
|  | 43 | 保温水壶 | —— | 1 个 | 1.容量：500ML 2.材质：内胆304不锈钢 外壳201不锈钢 3.保温性能：6-12小时 4.颜色：黑色 5.实芯内盖，硅胶防漏圈，散热减少，强效控温。 6.不锈钢滤网采用304不锈钢材质，茶水分离健康安全。 7.等距螺纹杯口，贴合唇形，口感舒适，旋拧顺畅无阻。 8.防滑耐磨杯底，塑料保护层设计，防滑防侧翻，放置稳固。 9.全方位防漏，任意角度，滴水不漏。 10.亲肤手感漆面，耐指纹，防刮擦，杯身底部弧度，契合手型，紧握不累手。 11.倒置才可精准测温，智能芯片±1℃精准测温。 |  |
|  | 44 | 不锈钢双层饭盒 | —— | 1 套 | - 采用优质不锈钢为原料制造而成 2.为双层 3.尺寸为16.2cm*12.2cm*7.2cm 4.执行标准：GB/T29601-2013《不锈钢器皿》，GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》 |  |
|  | 45 | 野营餐具 | —— | 1 套 | 1.采用不锈钢材质制作而成 2.具有小刀、叉、勺子、开瓶器的功能。 |  |
|  | 46 | 酒精湿巾 | —— | 1 片 | - 采用75%酒精。无纺布.RO水制作而成。 2.采用镀铝膜进行包装 3.产品展开尺寸为150*200mm，包装尺寸为130*60mm。 4.独立包装，1片/包。 5.执行产品标准：GB/T27728 6.执行卫生标准：GB15979-2002 7.成品克重：≥6g |  |
|  | 47 | 洗洁精 | —— | 1 个 | 便携装220g |  |
|  | 48 | 便携脸盆 | —— | 1 个 | 1.材质：PP＋TPR（热塑性橡胶）材质 2.展开尺寸：32.5*12.2cm，折叠尺寸32.5*5.6cm |  |
|  | 49 | 水袋 | —— | 1 个 | 1.材质：食品级材质 2.密封性好，抗压性强，可重复使用。 |  |
|  | 50 | 压缩干粮 | —— | 6 袋 | - 重量：45g 2.执行标准：GB/T20980 3.包装方式：独立包装 4.水分：≤6% |  |
|  | 51 | 复合维生素 | —— | 1 个 | 维生素片瓶装 |  |
|  | 52 | 口香糖 | —— | 1 个 | 规格：56g/瓶 |  |
|  | 53 | 速干秋衣裤 | —— | 1 个 | 1.材质：55%涤纶＋37%锦纶＋8%氨纶 2.款式：男款 3.颜色：黑灰色 |  |
|  | 54 | 一次性棉内裤 | —— | 4 个 | 1.主料：95%棉，5%氨纶。 2.颜色：白色 |  |
|  | 55 | 袜子 | —— | 2 个 | 1.采用纯棉材质制作而成 2.白色 |  |
|  | 56 | 安全别针 | 10枚/包 | 10 枚 | - 安全别针采用优质铁材料，表面进行镀镍处理 2.颜色：银色 3.规格：2# 4.尺寸：37mm 5.包装：采用医用淋膜纸.医用透析纸进行独立包装，10枚/袋。 |  |
|  | 57 | 医用垃圾袋 | —— | 2 个 | - 款式：平口 2.尺寸：80cm*90cn 3.颜色：黄色 4.厚度：2.5丝 |  |
|  | 58 | 帐篷 | 双人 | 1 个 | - 产品尺寸：210*140*110cm 2.包装尺寸：15*49cm，重量为2.4kg 3.帐篷外帐材质为190T涤丝纺，内帐材质为190T涤丝纺+B3网纱，帐底材质为210D牛津布，防雨指数 PU2000 4.玻杆*2 防风绳*2，铁地钉*10 |  |
|  | 59 | 防潮垫 | —— | 1 个 | - 采用铝膜.珍珠棉制作而成 2.尺寸为200cm*150cm 3.厚度：2-3mm 4.颜色：银色 5.净重：170g 6.具有收纳袋.包装尺寸为：51*20*9cm |  |
|  | 60 | 睡袋 | —— | 1 个 | - 材质：170T涤纶塔芙布 2.填充物：棉（200g/平方） 3.重量：0.95kg 4.尺寸：180cm*30cm*75cm 5.收纳尺寸：20*40cm 6.适用温度：10℃—30℃ 7.执行标准：GB18401-2010 B类 关键指标满足： ①耐汗渍色牢度 4-5级 ②耐摩擦色牢度4-5级 ③耐水渍色牢度4-5级4.不得检出甲醛 |  |
|  | 61 | 腰包 | —— | 1 个 | - 材质：230D尼龙防水斜纹发泡 2.颜色：中国红配灰色 3.尺寸：长36cm×宽10cm×高16cm，±1cm 4.容量：≥20L 5.结构： （1）前中设有立体配件物资袋 （2）前侧配有应急刀具插兜,强光手电或闪光棒类功能兜 （3）后片设有贴身组件功能袋 （4）内有隔层拉链功能袋及分层网兜,便于应急组件容易区分 （5）后身加后腰带总长度达45英寸以上 6.拉链：符合QB/T 2173-2014《尼龙拉链》的要求。拉链缝合平直，边距一致，误差≤2mm。平拉强度≥600N、轻滑度≤5.0N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.45Nm； |  |
|  | 62 | 睡袋包 | —— | 1 个 | - 主要结构：由背囊和内装装备构成 （2）系统各组成部分的功用及主要技术形式 A.包囊囊体：主要用于贮放和携带装备；双肩背和拉杆式 B.器材设备：直接装载于包囊内。 （3）内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统 （4）面料要求：面料须采用≥900D 高强度尼龙面料，具备防泼水功能；里料须采用≥400D 尼龙面料； （5）样式要求：红色，包身正面醒目位置印有中国卫生标识，并在适当位置布置荧光黄反光警示条； （6）外部设计要求：正面设有独立仓位 （7）拉链要求：拉链须采用合金拉链，无掉牙、错牙、损坏等缺陷； （8）背负要求：超大调节范围适应不同身高人群；系统调节范围＞20cm，配合背带收紧，适配身高范围须满足155cm-195cm； （9）规格要求：＜70×50×40cm（±3cm）； 外挂包面料采用灰色涤纶牛津布，扣袢、插锁袋、提带、腰带、背带采用灰色丙纶织带。箱式背囊主箱体可拆装的服装包、上部外挂包和两侧外挂包构成。 |  |
|  | 63 | 防潮垫包 | —— | 1 个 |  |  |
|  | 64 | 服装外挂包 | —— | 1 个 |  |  |
|  | 65 | 单兵帐篷包 | —— | 1 个 |  |  |
|  | 66 | 背囊 | —— | 1 个 |  |  |

附表2：输注药供背囊

| 参数性质 | 编号 | 基础配置 |  |  | 参数 | 图片（供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 输注药供背囊 | —— | -- | 1.材质：1200D牛津布 2.颜色：红色 3.规格：50*26*36cm 4.技术要求：断裂强力：6395N |  |

- 三、资格审查表

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | （1）审查投标人2023年或2024年度经会计事务所出具的财务审计报告； （2）审查投标人开户许可证（或基本存款账户信息表）及基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。 以上两项投标人选择其中一项提供即可。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据（例如增值税，个人所得税等，但不包含工会经费）。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”投标人书面声明函； 2.到提交响应文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的以上三项信用记录截图或评标现场核实情况为准） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招采文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招采文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招采文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招采文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招采文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“★”项）完全满足或优于招采文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招采文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

- 第二章 投标人须知

- 一、报名须知

- （一）报名方式（投标人可选择以下任意一种方式报名）

- 1、现场报名：报名时提供营业执照复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需提供身份证复印件，委托代理的提供委托代理书（见附件模板）。此项目报名及开标需为同一人。

- 2、线上报名：投标人下载附件1，按要求填写报名资料，请在报名时间内将报名资料发送到指定邮箱，开标时将纸质版报名资料同响应文件一起递交（请勿将报名资料装订到响应文件里）。

- （邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com）

- （二）招采地点：

- 市中心医院北门西侧人行道路北，好加汇胡同内向北走50米，路东院内办公楼（原工商所办公楼）三楼会议室

- 二、响应文件

- （一）响应文件的构成及编制要求

- 响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

- （二）编制要求

- 响应文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码），所有页面均需加盖公章。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。招采时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

- （三）投标报价

- 1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

- 2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

- 3.对报价的计算错误按以下原则修正：

- 3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

- 三、开标

- 1.开标异议

- 供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

- 2.投标无效情形

- 评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

- 3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

- （2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同供应商存在控股或参股及管理等关系的；

- 说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。

- 4.中标通知书发放

- 我院招标办以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

- 成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

- 四、质疑

- （一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后1个工作日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，可发送至邮箱（邮箱地址：zxyyzbb8367192@163.com），质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

- （二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字，供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

- （三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则质疑无效，自行承担相关不利后果。

- 对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

- （四）质疑电话

- 纪检监察室   电话：0477-8367180

- 五、投标失信行为黑名单制度

- 见下页

- 投标失信行为黑名单制度

- 为规范院内招采活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

- （一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

- 黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

- 1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

- 2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

- 3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；如有正当理由的，需提供经管理科室负责人签字的情况说明交招标办备案后解除。

- 4.开标后经采购小组审查响应文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

- 5.中标后不履行招采文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

- 6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

- 7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

- 8.经我院认定的其他投标不良行为。

- （二）处罚措施

- 1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

- 3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

- 以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

- 三、本制度自下发之日起实施。

- 六、合同签订

- 中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、招标办1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由招标办审核盖章。

- 第三章 响应文件格式与要求

- 投标供应商应按照以下格式与要求编制响应文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 响应文件应按目录的顺序，编制响应文件。

- 响应文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。响应文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订，所有页面均需加盖公章。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 响应文件材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在响应文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

（封面）

鄂尔多斯市中心医院院内采购项目响应文件

投标项目名称

（正本/副本）

投标供应商：

联系人:

联系电话:

年   月   日

- 目录

- 一、投标承诺书....................................................

- 二、开标一览表.....................................................

- 三、报名产品详细情况表.............................................

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明.........................

- 五、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

- 六、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

- 七、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

- 八、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

- 九、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

- 十、主要商务要求承诺书 ...........................................

- 十一、技术偏离表....................................................

- 十二、售后服务......................................................

- 十三、相关认证......................................................

- 十四、产品彩页......................................................

- 十五、其它..........................................................

- 投标承诺书

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 本投标人已详细阅读了                   项目招采公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

- 1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

- 2、我方在此声明，本次招采活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

- 4、我方承诺在中标后不将招采项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

- 5、我方服从招采文件规定的时间安排，遵守招采有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

- 6、保证响应文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

- 7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

- 投标供应商：            (盖公章)

- 法定代表人(或授权委托人)：            (签字)

- 日期：   年    月    日

- 开标一览表

- 开标一览表

投标供应商：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1、所有价格均使用人民币表示，货币单位为元。

2、价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3、格式、内容和签署、盖章必须完整。

4、《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

年     月     日

分项报价表（如有）

三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

- 四、法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系                               （供应商名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

投标供应商：                       （单位公章）

年      月       日

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市中心医院：

兹委托我单位    姓名    参加贵单位组织的 项目名称,授权委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对授权委托人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，授权委托人无权转委托权。特此委托。

授权委托人身份证正面

授权人（法定代表人）身份证正面

授权委托人身份证反面

授权人（法定代表人）身份证正面

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

______年_____月_____日

- 五、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

- 六、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

- 七、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 八、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

- 我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

- 特此声明。

- 投标供应商：            （加盖公章）

- 年   月   日

- 九、参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明(后附信用记录截图）

- 参加本次采购前三年内在经营活动中无重大违法记录

- 书面声明函

- 致：鄂尔多斯市中心医院

- 我单位              （投标供应商名称）近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

- 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

- 投标供应商(加盖公章）：

- 法定代表人（印章或签字）：

- 日  期：＿＿年＿＿月＿＿日

- 十、主要商务要求承诺书

- 我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

- 如有优于招采文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

- 特此承诺。

- 投标供应商：             （加盖公章）

- 年    月    日

- 十一、技术参数偏离表

| - 序号 | - 参数性质（是否标★） | - 招采技术参数与要求 | - 投标人提供响应内容 | - 偏离程度 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招采文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招采文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

- 十二、售后服务

- 十三、相关认证

- 十四、产品彩页

- 十五、其它